# Orijentacija u prostoru

- Orijentacija je određivanje strana svijeta i svoga stajališta.

- Važno je znati kretati se u prostoru pomoću topografskih karata i magnetnoga kompasa.

- Topografsku kartu treba znati orijentirati. To znači uskladiti stajalište i strane svijeta na topografskoj karti s onima u stvarnom prostoru.

- Orijentirati kartu znači usmjeriti vrh karte prema sjeveru. To radimo pomoću kompasa kojeg stavimo uz lijevi ili desni rub karte. Kartu vrtimo dok se magnetna igla kompasa ne poklopi s rubom karte.

- Svoje stajalište određujemo prema istaknutim orijentirima u prostoru (npr. vrh uzvisine, crkva) i pronalaskom njihovog topografskog znaka na karti.

- Najtočnije određivanje našeg stajališta na karti je metodom presijecanja pravaca.

- Azimut je vodoravni kut između smjera sjevera i smjera nekog vidljivog objekta. Mjeri se u smjeru kazaljke na satu od 0 do 360° (stupnjeva). Glavne strane svijeta imaju svoje azimute (sjever 0° ili 360°, istok 90°, jug 180°, zapad 270°).

- Nakon izmjere azimuta određuje se obrnuti azimut.  To je azimut smjera nasuprot objekta kojeg promatramo. Ako je azimut do 180°, onda mu dodajemo 180° za odrediti obrnuti azimut. Ako je azimut veći od 180°, onda mu oduzimamo 180°.

- Od najmanje dva vidljiva objekta na topografskoj karti ucrtamo pravce njihovih obrnutih azimuta. Na sjecištu tih pravaca nalazi se naše stajalište.

- Orijentirati se možemo i s pomoću satelitske navigacije.